Техническое задание

Автовышка на шасси ISUZU 700P 4х4 высота подъема 28 м

| Модель |  |  | 700Р |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип кабины |  |  | однорядная |
| Модель |  |  | GKS28 |
| Модель двигателя |  |  | ISUZU 4HKl-TCG61 |
| Рабочий объем двигателя |  |  | 5,193 л |
| Мощность двтателя |  |  | 139 кВт/ 190 л.с. |
| Общая длина |  |  | 8900 мм |
| общая ширина |  |  | 2500 мм |
| Общая высота |  |  | 3650 мм |
| Колесная база |  |  | 3500 мм |
| Разрешенная максимальная масса |  |  | 11995 кг |
| Нагрузка на оси перед/зад |  |  | 4000/7995 кг |
| Номинальная нагрузка рабочей платформы |  |  | 200 кг |
| Колесная | формула |  | 4х4 |
| Шины |  |  | 235/75R17.5 16PR |
| Экологический класс |  |  | Евро-5 |
| Тип коробки передач |  |  | 6МТ |
| Максимальная рабочая высота |  |  | 28 м |
| Максимальный рабочий диапазон |  |  | 15 м |
| Рабочая платформа разложена/сложена |  |  | 2000х900х1000 мм 1400х900х1000 мм |
| Форма стрелы |  |  | семисекционная синхронная телескопическая стрела |
| поворотное устройство |  |  | 360° Непрерывное вращение |
| Аутригеры |  |  | Х-образной формы индивидуально регулируемые |
| Система управления |  |  | Электрическое управление рабочей платформой и дистанционное управление с земли, гидравлическое управление поворотным столом |
| Аварийная система |  |  | Автоматическое самоблокирующееся устройство для включения и выключения автомобиля, чтобы предотвратить опасность неправильной эксплуатации |
| Система тросов |  |  | выпускной рычаг для троса оснащен запасным тросом, даже если основной трос отсоединен, он может плавно опускать людей |
| Датчик веса |  |  | есть |
| Анемометр |  |  | есть |
| Кондиционер в кабине оператора |  |  | есть |
| Пульт ДУ |  |  | есть |